Задание 1

1. не, и, или, и-не, или-не

2. не: ¬a, или-не: ¬(a+b), и-не: ¬(a*b)

3. Вентили представляют собой элементарные схемы, реализующие базовые логические операции. Они принимают один или несколько входных электрических сигналов и формируют один выходной сигнал, уровень напряжения которого соответствует результату логической функции от входных сигналов. Комбинируя вентили между собой, создают более сложные функциональные узлы ЭВМ.

4. Комбинационным цифровым устройством (автоматом без памяти) называют узел ЭВМ, выходные сигналы которого в любой момент времени однозначно определяются только текущей комбинацией сигналов на его входах.

5. Простейший вентиль представляет собой транзисторный инвертор элемент НЕ. Он преобразует 0 в 1 и наоборот.

6. Выполняет операцию дизъюнкции. На выходе формируется логическая единица, если хотя бы на одном из входов присутствует логическая единица.

7. Выполняет операцию конъюнкции. На выходе формируется логическая единица тогда и только тогда, когда на всех входах присутствуют логические единицы.

8. Выполняет операцию инверсии. Преобразует входной логический ноль в логическую единицу на выходе, а входную единицу в логический ноль.

9. Выполняет операцию дизъюнкции с отрицанием. Логическая единица на выходе появляется только при условии, когда на всех входах присутствует логический ноль.

Задание 2

Построить схемы чипов следующих логических вентилей и узлов: NOT, AND, OR, XOR, NOR, XNOR, MUX, DMUX, используя таблицы истинности, показанные на рис. 1 и таблицах 1, 2.

CHIP Not {

IN in;

OUT out;

PARTS:

Nand(a=in, b=in, out=out);

}

CHIP And {

IN a, b;

OUT out;

PARTS:

Nand(a=a, b=b, out=Nandout);

Not(in=Nandout, out=out);

}

CHIP Or {

IN a, b;

OUT out;

PARTS:

Not(in=a, out=nota);

Not(in=b, out=notb);

Nand(a=nota, b=notb, out=out);

}

CHIP Xor {

IN a, b;

OUT out;

PARTS:

Nand(a=a, b=b, out=nandAB);

Nand(a=a, b=nandAB, out=w1);

Nand(a=b, b=nandAB, out=w2);

Nand(a=w1, b=w2, out=out);

}

CHIP Nor {

IN a, b;

OUT out;

PARTS:

Or(a=a, b=b, out=orOut);

Not(in=orOut, out=out);

}

CHIP Xnor {

IN a, b;

OUT out;

PARTS:

Xor(a=a, b=b, out=xorOut);

Not(in=xorOut, out=out);

}

CHIP Mux {

IN a, b, sel;

OUT out;

PARTS:

Nand(a=sel, b=sel, out=notSel);

Nand(a=a, b=notSel, out=w1);

Nand(a=b, b=sel, out=w2);

Nand(a=w1, b=w2, out=out);

}

CHIP DMux {

IN in, sel;

OUT a, b;

PARTS:

Nand(a=sel, b=sel, out=notSel);

Nand(a=in, b=notSel, out=nandA);

Nand(a=nandA, b=nandA, out=a);

Nand(a=in, b=sel, out=nandB);

Nand(a=nandB, b=nandB, out=b);

}

Задание 3

На основе чипов, собранных в задании 2 (однобитные) составить схемы чипов, работающих с 16 битной шиной, т.е. чипы, входы которых принимают, а выходы выдают 16 бит.

CHIP And16 {

IN a[16], b[16];

OUT out[16];

PARTS:

And(a=a[0],  b=b[0],  out=out[0]);

And(a=a[1],  b=b[1],  out=out[1]);

And(a=a[2],  b=b[2],  out=out[2]);

And(a=a[3],  b=b[3],  out=out[3]);

And(a=a[4],  b=b[4],  out=out[4]);

And(a=a[5],  b=b[5],  out=out[5]);

And(a=a[6],  b=b[6],  out=out[6]);

And(a=a[7],  b=b[7],  out=out[7]);

And(a=a[8],  b=b[8],  out=out[8]);

And(a=a[9],  b=b[9],  out=out[9]);

And(a=a[10], b=b[10], out=out[10]);

And(a=a[11], b=b[11], out=out[11]);

And(a=a[12], b=b[12], out=out[12]);

And(a=a[13], b=b[13], out=out[13]);

And(a=a[14], b=b[14], out=out[14]);

And(a=a[15], b=b[15], out=out[15]);

}

CHIP Mux16 {

IN a[16], b[16], sel;

OUT out[16];

PARTS:

Mux(a=a[0],  b=b[0],  sel=sel, out=out[0]);

Mux(a=a[1],  b=b[1],  sel=sel, out=out[1]);

Mux(a=a[2],  b=b[2],  sel=sel, out=out[2]);

Mux(a=a[3],  b=b[3],  sel=sel, out=out[3]);

Mux(a=a[4],  b=b[4],  sel=sel, out=out[4]);

Mux(a=a[5],  b=b[5],  sel=sel, out=out[5]);

Mux(a=a[6],  b=b[6],  sel=sel, out=out[6]);

Mux(a=a[7],  b=b[7],  sel=sel, out=out[7]);

Mux(a=a[8],  b=b[8],  sel=sel, out=out[8]);

Mux(a=a[9],  b=b[9],  sel=sel, out=out[9]);

Mux(a=a[10], b=b[10], sel=sel, out=out[10]);

Mux(a=a[11], b=b[11], sel=sel, out=out[11]);

Mux(a=a[12], b=b[12], sel=sel, out=out[12]);

Mux(a=a[13], b=b[13], sel=sel, out=out[13]);

Mux(a=a[14], b=b[14], sel=sel, out=out[14]);

Mux(a=a[15], b=b[15], sel=sel, out=out[15]);

}

CHIP Or16Way {

IN in[16];

OUT out;

PARTS:

Or(a=in[0],  b=in[1],  out=o1);

Or(a=in[2],  b=in[3],  out=o2);

Or(a=in[4],  b=in[5],  out=o3);

Or(a=in[6],  b=in[7],  out=o4);

Or(a=in[8],  b=in[9],  out=o5);

Or(a=in[10], b=in[11], out=o6);

Or(a=in[12], b=in[13], out=o7);

Or(a=in[14], b=in[15], out=o8);

Or(a=o1, b=o2, out=o12);

Or(a=o3, b=o4, out=o34);

Or(a=o5, b=o6, out=o56);

Or(a=o7, b=o8, out=o78);

Or(a=o12, b=o34, out=o1234);

Or(a=o56, b=o78, out=o5678);

Or(a=o1234, b=o5678, out=out);

}

Задание 4

Собранные чипы Mux и Mux16 способны выбирать один вход из двух и отправлять его на выход. Теперь необходимо собрать чип Mux4Way16 принимает на вход сигналы с четырёх 16-битных шин и одной 2-битной управляющей. Выбор необходимо делать из 4 вариантов, а значит нам не хватит одного бита для управления чипом, почему управляющая шина теперь расширяется до 2 бит. На выход же мы дублируем значения одной из входящих шин в зависимости от управляющего сигнала: a if sel == 00 b if sel == 01 c if sel == 10 d if sel == 11 Тут и дальше биты отображаются справа налево. То есть младший бит sel[0] отображён справа, а старший sel[1] — слева. Реализуйте чип Mux4Way16.

CHIP Mux4Way16 {

IN a[16], b[16], c[16], d[16], sel[2];

OUT out[16];

PARTS:

Mux16(a=a, b=b, sel=sel[0], out=ab);

Mux16(a=c, b=d, sel=sel[0], out=cd);

Mux16(a=ab, b=cd, sel=sel[1], out=out);

}

Задание 5

По аналогии с заданием 4 необходимо увеличить количество входов до 8. Так мы получим Mux8Way16 у которого входных шин 8, а управляющая шина теперь имеет 3 бита. a if sel == 000 b if sel == 001 c if sel == 010 ... h if sel == 111 Реализуйте чип Mux8Way16.

CHIP Mux8Way16 {

IN a[16], b[16], c[16], d[16],

e[16], f[16], g[16], h[16],

sel[3];

OUT out[16];

PARTS:

Mux16(a=a, b=b, sel=sel[0], out=ab0);

Mux16(a=c, b=d, sel=sel[0], out=cd0);

Mux16(a=e, b=f, sel=sel[0], out=ef0);

Mux16(a=g, b=h, sel=sel[0], out=gh0);

Mux16(a=ab0, b=cd0, sel=sel[1], out=ab0cd0);

Mux16(a=ef0, b=gh0, sel=sel[1], out=ef0gh0);

Mux16(a=ab0cd0, b=ef0gh0, sel=sel[2], out=out);

}

Задание 6

Теперь увеличим количество выходных сигналов у демультиплексора до четырёх. У DMux4Way одна входная шина, а управляющая имеет 2 бита. На выход же мы дублируем входящее значение в одну из исходящих шин в зависимости от управляющего сигнала. {in, 0, 0, 0} if sel == 00 {0, in, 0, 0} if sel == 01 {0, 0, in, 0} if sel == 10 {0, 0, 0, in} if sel == 11 Реализуйте чип DMux4Way.

CHIP DMux4Way {

IN in, sel[2];

OUT a, b, c, d;

PARTS:

DMux(in=in, sel=sel[1], a=toAB, b=toCD);

DMux(in=toAB, sel=sel[0], a=a, b=b);

DMux(in=toCD, sel=sel[0], a=c, b=d);

}

Задание 7

B ещё раз увеличиваем количество выходных сигналов у демультиплексора. У DMux8Way одна входная шина, а управляющая имеет три бита. {in, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} if sel == 000 {0, in, 0, 0, 0, 0, 0, 0} if sel == 001 ... {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, in} if sel == 111 Реализуйте чип DMux8Way.

CHIP DMux8Way {

IN in, sel[3];

OUT a, b, c, d, e, f, g, h;

PARTS:

DMux(in=in, sel=sel[2], a=toABCD, b=toEFGH);

DMux(in=toABCD, sel=sel[1], a=toAB, b=toCD);

DMux(in=toEFGH, sel=sel[1], a=toEF, b=toGH);

DMux(in=toAB, sel=sel[0], a=a, b=b);

DMux(in=toCD, sel=sel[0], a=c, b=d);

DMux(in=toEF, sel=sel[0], a=e, b=f);

DMux(in=toGH, sel=sel[0], a=g, b=h);

}